露天煤矿油液监测与诊治方案

珠海市鑫世达测控技术有限公司

- 概述

随着减速机行业的不断发展，越来越多的设备中运用到了齿轮减速机。在采掘设备WK型电铲中齿轮减速机主要用于低转速大扭矩的传动装置，把WK型电铲电动机的转速通过齿轮传动变为要求转速，以达到理想的减速效果。WK型电铲齿轮减速机是一种精密的传动机械，是传动系统中的重要组成部分，其良好稳定的运行关系到整个电铲的运行质量。在日常工作中，需要加强对电铲齿轮减速机故障的排查与保养，这样才能保证整个机器的正常运行。

由于电铲苛刻的运行环境和工况，如本身的高温、高压、重载，以及系统的复杂性，对这些机组传动链的健康情况进行状态监测都迫在眉睫。由于业主对设备运行状态的关注，更加急切想通过洞察设备的损害程度来达到防患于未然的效果。通过监测最早期的轴承和齿轮磨损进展，就能够有效地限制设备损害的发生和避免彻底设备的故障。

本方案充分考虑了电铲监测的技术要求，并结合了我公司在振动、位移、温度、油液和磨损分析领域的丰厚经验而制定。

- 解决方法

针对以上问题，本方案拟对露天煤矿的WK型电铲减速机进行基于振动、轴承温度、油液和磨损的综合监测。方案拓扑如下图1：

图1 减速机综合监测拓扑图

振动、轴承温度传感器安装在减速机轴承座上，采用螺纹方式或者磁力座配合金属粘结胶的方式安装。

位移传感器利用安装支架安装在传动一轴保护壳体上。

油液监测模块安装减速机油箱出油口，油液监测器内含磨损监测、水分监测、粘度监测、品质监测以及油温监测传感器。当油液监测发出预警时油液精滤自动开启对油液进行过滤。

监测数据采集器最多可连接12路的振动传感器信号和油液检测模块信号（RS485），该采集器安装在减速机旁边，采集后转换为TCP/IP方式传输至电铲操作室。

在操作室通过交换机方式将信号送给数据服务器，监控终端连接数据服务器由于信息化监控软件的运行。